Questions

Exercice 1 : Pile (8 pts)

On considère une pile formée en plongeant une lame du nickel dans une solution de sulfate de nickel (NiSO4) et une lame de zinc dans une solution de sulfate de zinc (ZnSO4). Déterminez :

(a) La valeur FEM de cette pile (1 pt): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(b) Au niveau de quelle lame s’effectue l’oxydation / la réduction (1 pt) ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(c) Écrivez les réactions chimiques ayant lieu aux électrodes et la réaction bilan (2 pts) :

A l’anode : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A la cathode : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bilan global : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(d) Lorsque la pile débite, comment évoluent les masses de deux lames (augmente/diminue) ? (1 pt)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(e) Comment évoluent les concentrations des ions Zn2+ et des ions Ni2+ dans les solutions respectives (1 pt)?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(f) Quel est le réactif limitant le plus probable ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1 pt)

(g) Dessin de la pile (en indiquant l’anode, la cathode, le sens de déplacement des électrons)  (1 pt):

Exercice 2-1 : Liaisons chimiques (7 pts)

a) Précisez la nature des liaisons (ionique, covalente polaire, covalente non-polaire, métallique) entre les différents atomes dans les substances suivantes (2 pts)

b) Dessinez (pour les molécules), la structure de Lewis en tenant compte de la géométrie 3D des molécules. (2 pts)

c) Précisez pour chaque molécule, si elle est polaire ou apolaire (possède ou pas le moment dipolaire) (2 pts)

d) Entourez les substances en forme des cristaux à température ambiante (1 pt)

| Substance | Liaisons entre atomes (covalente polaire, covalente apolaire, ionique, métallique) |  |  |  | Structure Lewis 3D | Molécule polaire/ apolaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH3OH | C et H | C-C | ## C et O | ## O et H |  |  |
| NF3 | N et F |  |  |  |  |  |
| CCl2F2 | C et F | C et Cl |  |  |  |  |
| K2S | K et S |  |  |  |  |  |
| Si | Si-Si |  |  |  |  |  |
| TiO2 | Ti et O |  |  |  |  |  |
| Alliage Au-Ag | Au et Ag | Au-Au | Ag-Ag |  |  |  |

Exercice 3 (5 Points)

Les 4 litres d’électrolyte dans une batterie d’accumulateur au plomb est une solution d’acide sulfurique, H2SO4 dont la concentration est 6 mol/l. La capacité de l’accumulateur est de Q = I x t = 100 A x h. La réaction globale lors de la décharge de l’accumulateur est donnée par :

- Déterminez qui (quelle substance) joue le rôle de réducteur et qui joue le rôle d’oxydant (pour ce faire, détérminez l’état d’oxydation des élements avant et après la réaction). En déduire la demi-réaction ayant lieu à l’anode et la demi-réaction ayant lieu à la cathode.

- Cet accumulateur est relié au moteur électrique du démarreur d’un véhicule. Ce démarreur demande un courant de 150 A d’intensité. Pendant combien de temps peut-on « tirer » sur l’accumulateur sans le détériorer ? (limite de la capacité avant détérioration : 50 % en décharge rapide).

- Calculez les masses de plomb métallique et de dioxyde de plomb nécessaires aux électrodes pour une décharge complète.
Calculez le nombre total de moles de PbSO4 formées lors de cette décharge.

Exercice 5 (5 Points)

L’or métallique cristallise dans un réseau cubique à faces centrées (cfc). Les atomes d’or sont assimilabes à des sphères rigides de rayon . Par ailleurs, l’or peut former de nombreux alliages, par insertion ou par substitution.

- Représentez sur un schéma clair la maille élémentaire de l’or. Etablir la relation mathématique entre le rayon R de l’atome et le paramètre a de la maille cfc. Calculer a (en nanomètres).

- Les plus grands sites d’insertion dans une maille cfc sont les sites octaédriques, tel que l’atome « étranger » doit se placer exactement au milieu d’une arête de la maille élémentaire. Etablir la condition pour qu’un atome étranger, de rayon Ri , puisse occuper un site octaédrique.

- L'or blanc des joailliers est un alliage d’or et de nickel. Le nickel a un rayon métallique . Montrer que le nickel ne peut pas former un alliage d’insertion avec l’or.

- Par contre le nickel peut former un alliage de substitution avec l’or, l’or blanc. Un tel alliage Au-Ni a une maille cfc dans laquelle les atomes de nickel remplacent les atomes d’or aux huit sommets de la maille élémentaire.
Déterminer la nouvelle valeur de l'arête de la maille élémentaire.

- Calculer le pourcentage massique en or de cet alliage et déterminer la masse volumique de l’alliage.

Exercice 5. Propriétés des matériaux (8 pts)

Quelles sont les liaisons à l’intérieur de chaque matériau dans le tableau ci-dessous. Quel matériau correspond aux critères suivants (1 ou 2 matériaux par ligne):

- Bon isolant électrique, dureté élevée, bonne résistance à la corrosion…

- Bon isolant électrique, masse volumique 1.1 g/cm3, dureté très faible…

- Bon isolant électrique, masse volumique 3.5 g/cm3, transparent, dureté très élevée… …

- Très malléable, rapidement soluble dans l’eau………..

- Conduit bien l’électricité, très résistant à la corrosion, dureté moyenne

- Bonne conductance électrique, sensible à la corrosion, léger…

- Bon isolant électrique, structure amorphe, transparent… ………………….. ………………….

Les matériaux à classer :

| Nom (formule) du matériau | alliage de titane (TiAlV) | corindon (Al2O3) | diamant (C) | alliage de magnésium (Mg) | polystyrène (PS) | verre (SiO2 ) | sodium (Na) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liaisons |  |  |  |  |  |  |  |

Exercice 6. Questions diverses (24 pts)

- Pourquoi en mettant deux métaux différents ensemble dans un dispositif il y a des risques de la corrosion d’un d’eux (1 pt)? …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

- Citez 3 métaux capables de s’autopassiver (1 pt). Expliquez le phénomène de l’autopassivation (1 pt)………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

- Pourquoi les semi-métaux (citez-en deux) à l’état pur ne conduisent pas l’électricité à température ambiante ?..(1) ................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... …………………………………………………………………………………………………………………………..

- Citez 3 métaux de transition (1). Quelle est la particularité de la structure électronique des métaux de transition ?  (1)……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Quelle est l’épaisseur (indicative) des couches anodisées obtenues sur l’aluminium et le titane ? (1) De quelle origine sont les couleurs obtenues lors de leur anodisation (1) ?

Ti ……………………………………………………………………………………………………………..

Al ....................................................................................................................................................

- Quelles sont les propriétés des couches anodisées obtenus sur l’aluminium et le titane (à part de couleur)? Dans quelles applications et pour quelles raisons elles sont utilisées ? (2 pts)

……………………………………………………………………………………………………………..

....................................................................................................................................................

- Quelle est la différence entre les polymères thermodurcissables et les thermoplastiques (structure, propriétés) (2 pts)

Thermodurcissables ………………………………………………………………………………………………..

Thermoplastiques …………………………………………………………………………………………………..

- Quand on met le sodium dans l’eau, quels effets visibles observe-t-on ? (1) Quel sera le pH (acide, basique, neutre) de la solution finale ? (1) Ecrire la réaction entre le sodium (Na) et l’eau (1 ) ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

- La pile à combustible H2/O2 est basée sur une réaction redox entre H2 et O2 générant les vapeurs d’eau (H2O). Si on effectue la même réaction simplement en brulant l’hydrogène dans l’air, une explosion se produit (écrivez la réaction de cette combustion). Pourtant, aucune explosion n’est observée lors du fonctionnement de la pile. Pourquoi? (2)  ……………….…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………..

- Quelles sont les propriétés physiques et chimiques des métaux alcalins (citez 3 métaux alcalins) ? (4 pts)

- Energie d’ionisation (faible/élevée)

- Capacité de donner ses électrons (faible/élevée)

- Nombre d’électrons de valence

- Type d’ion formé (charge)

- Masse volumique (faible/élevée)

- Réactivité chimique (faible/élevée)

- Dureté (faible/élevée)

- Malléabilité (faible/élevée)

- Résistance à la corrosion (faible/élevée)

- Lors d’un traitement thermochimique de surface, à l’image de la carburation, on fait diffuser des atomes du carbone dans la maille cristalline de l’acier. Expliquez pourquoi la dureté superficielle de l’acier traité de cette manière augmente ? Quelles places occupent ces atomes du carbone dans la maille d’origine ? (2 pts)………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Les joints de grains influencent les propriétés physiques des matériaux. Expliquez pourquoi les matériaux métalliques possédant la densité de joints de grains élevée (p.ex. les alliages nanocristallins) sont plus durs et leur conductance électrique est plus basse que les mêmes matériaux ayant la taille de grains plus élevée ? (2 pts)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………