Advanced Control

Exercices et Solutions

Chapitre 3 : Régulateurs numériques

1) Soit un régulateur analogique de gain K= 4 équipé en série d’un filtre avance de phase :

K(s) = 4

Numériser le régulateur + le filtre. Ecrire un pseudo-code réalisant numériquement l’ensemble régulateur-filtre.

2) Soit un moteur à courant continu dont la fonction de transfert entre le courant et la  tension d’alimentation est donnée :

F(s) =

On désire utiliser un processeur de signal pour le régler en courant.

- Quelle est la fréquence d’échantillonnage la plus adéquate parmi les solutions suivantes. Justifier votre réponse.

## I) 4 Hz			II) 40 Hz		III) 400 Hz	IV) 4000 Hz

- On demande de filtrer numériquement le courant avec une fréquence de coupure   de 500 Hz (passe-bas de 1ier ordre). Ecrire son code avec la période d’échantillonnage choisie auparavant.

3) Soit un filtre de fonction de transfert   que l’on souhaite implanter sur un processeur.

- Quelle fréquence d’échantillonnage, choisissez-vous pour numériser ce filtre ?

- Quelle est sa fonction de transfert en ‘z’ ?

- Ecrivez le code représentant ce filtre.

- Dessinez le diagramme de Bode du filtre numérique.

# 4) Réglage proportionnel numérique de vitesse d’un entraînement électrique :

- Par analyse dans le plan ‘z’, déterminer le gain Kp limite du régulateur numérique, pour que le système bouclé soit stable. La période d’échantillonnage du régulateur est h = 25 ms.

- Déterminer un gain Kp pour que la constante de temps équivalente du système en boucle fermée soit 2 fois plus petite que celle du système en boucle ouverte. (calculs dans le domaine z)

- Vérification par simulation numérique.

5) Soit un entraînement dont la fonction de transfert analogique est :

K(s) =0.25 /s(s+0.5)

On désire le régler en position, à l’aide d’un régulateur P numérique de gain 2, avec une période d’échantillonnage h = 0.2 s.

- Calculer le statisme du système de réglage.

- Vérification par simulation numérique.

6) Soit le processus numérisé suivant :

période d’échantillonnage : h = 1 [s]

- Ce système est-il stable?

- On règle le processus avec un régulateur proportionnel. Pour quelle(s) valeur(s) du gain du régulateur est-il stable en boucle fermée ?

- Déterminez le gain pour avoir 2 pôles complexe conjugués   en boucle fermée.

- Calculer le statisme du système de réglage.

7) Soit un processus dont la fonction de transfert analogique est :

K(s) =0.25 /s(s+0.5)

On désire le régler à l’aide d’un régulateur PD numérique de gain 2, avec une période d’échantillonnage h = 0.2 s.

- Déterminer la constante de temps Kd du régulateur PD, pour que le pôle dominant du système soit compensé. (calcul dans le domaine z)

- Déterminer les constantes de temps du système en boucle fermée.

- Vérification par simulation numérique.

8) Soit un système d’ordre 2 suivant :

On désire le régler avec un régulateur PI numérique de période d’échantillonnage h = 0.2 s. Déterminer les paramètres du régulateur numérique dans le domaine z, pour que :

- La constante de temps dominante du système soit compensée.

- Le système en boucle fermée possède 2 pôles réels  z1=0.9944  z2 =  0.5541 .

9) Soit le processus numérisé suivant :

période d’échantillonnage : h = 1 [s]

On le règle avec un régulateur numérique  P du gain 2.

- Calculer l’erreur permanente du système réglé.

On souhaite ajouter une commande a priori de gain g.

- Dessiner un schéma fonctionnel complet du système.

- Déterminer la valeur de la constante g de façon à ce que le gain statique du système en boucle fermée soit unitaire (gs = 1).

- Simuler le système réglé avec et sans la commande à priori.

10) Soit un système décrit par le modèle discret suivant :

y(k+1) = 0.9512.y(k) + 0.04877.u(k-2)

- Ecrire le code d’un prédicteur de Smith pour ce système.

- Simuler le système réglé avec un régulateur P de gain 10, avec et sans prédicteur de Smith.

11) On désire régler le système suivant avec un régulateur PI numérique de période

d’échantillonnage 100 [ms].

- Calculez la fonction de transfert en Z de ce système.

- Dans une première étape, on néglige le retard du système. Dimensionnez le régulateur PI numérique, pour que :

- le pôle du système soit compensé

- le système en closed-loop soit 2 fois plus rapide que le système en open-loop.

- Ecrivez le code du régulateur PI avec un prédicteur de Smith pour ce système.

12) Soit un processus dont la fonction de transfert est :

On désire le régler avec un régulateur P numérique ().

- Quelle période d’échantillonnage choisissez-vous pour implanter ce régulateur ?

- Dessinez le schéma de réglage (pour simulations avec Matlab/Simulink en ‘z’) avec le régulateur P numérique mentionné, accompagné d’un prédicteur de Smith et d’une commande Feed-Forward Complète. Le signal de commande est limité à .

- Ecrivez le code complet pour implantation du régulateur P, du prédicteur de Smith et de la commande Feed-Forward complète, avec la limitation du signal de commande.

- 13) Soit un système de réglage d’état analogique suivant :

- Calculez les coefficients du régulateur d’état analogique ( k1, k2 et kr ) pour que le système réglé se comporte comme un filtre Butterworth du 3ème ordre avec une pulsation de coupure de 5 rad/s.

- En supposant que les coefficients du régulateur d’état analogique peuvent être considérés identiques à ceux du régulateur d’état numérique, déterminez le code du régulateur d’état digital avec intégrateur, avec limitation du signal de commande à ± 10 V et limitation de l’intégrateur à ± 5 V.

Solutions des exercices

1)

e(k) = w(k) - y(k)

u(k) = (1-2h) u(k-1) + e(k) –e(k-1)

u(k) = 8 (e(k) + u(k))

2)

K(s) =

a)

T=0.005  s

Donc seule la réponse IV ) 4000 Hz convient.

b) filtre passe-bas avec f = 500 Hz () :

3)

4)

Closed-Loop est stable si pôle à l’intérieur du cercle unité :

b)

c) Simulation en closed-loop avec le gain calculé :

5)

a)

Processus Intégrateur, donc pas de statisme !

b)

6)

a)

Pôles du système : 		 système stable

b)

Jury :

c)

d)

7)

a)

=0.903

b)

pôles :

c) Simulation du système réglé avec le régulateur calculé, sans erreur permanente car le processus est intégrateur :

8)

a)

b)

2 pôles réels  z1=0.9944  z2 =  0.5541

9)

a)

L’erreur permanente est donc 20% de la consigne.

b)

c)

g = 0.5

d) Sans la commande à priori, W =1:

Avec la commande à priori, W =1 :

10)

a)

y(k+1) = 0.9512.y(k) + 0.04877.u(k-2)

Le signal  est à soustraire de l’erreur de réglage ‘e’ : e = w – y - .

b) Le système réglé sans et avec prédicteur de smith :

11)

a)

b)

0.905

=19.5

donc	  =9.5

c)

12)

- Ts = 0.01/10 = 0.001

- La fonction de transfert en z du processus :

La fonction de transfert en z de Feed-Forward : =

La fonction de transfert en z de predicteur de Smith :

Le schéma de réglage pour Matlab/Simulink :

Read(y)

UFF = (W- 0.9048 Wold)/0.4758

Wold = W;

Ups = 0.9048 Upsold1+ 0.4758Upold1 - 0.4758 Upold3

Upsold1 = Ups

Upold3=Upold2

Upold2=Upold1

Upold1=Up

e = Wold – y - Ups

Up = Kp.e

U = Up + UFF

If U>10 then U  = 10

If U <-10 then U = -10

Output(U)

13)  a)

= =      =

det ( sI- ( - )) = +10+50s+125

=

b)

Read(x1)

Read(x2)

e = W– x2

ui= ui+ Kr. h. eold

eold= e

If ui>5 then ui  = 5

If ui <-5 then ui = -5

u = ui- k1. x1 – k2. x2

If u>10 then u  = 10

If u <-10 then u = -10

Output(u)