# Advanced Control

Examen du 26.11.2024

Durée: 90 minutes

Classe:				Nom:					Prénom:

# Exercice 1									(18 points)

Le système à bille de laboratoire Mécatronique peut être représenté par le schéma simplifié suivant :

En se basant sur le schéma de principe ci-dessus, l’équation linéarisée du mouvement avec les deux variables ‘r ‘la position de la balle et ‘α’ l’angle d’inclinaison peut s’écrire :

JR2+mr-mgα=0

m = 0.063 [Kg	]	La masse de la bille

R= 0.0125 [m]	Le rayon de la bille

J=0.4 mR2		L’inertie de la bille

  - Combien de variables d’état contient le vecteur d’état x de ce système?												(1 point)

  - Calculer le modèle d’état (matrices A,B,C et D) de ce système, sachant que le signal de sortie à réguler est la position de la balle ‘r’ et le signal de commande est l’angle ‘’.

(4 points)

  - Est-ce que ce système est stable ? Pourquoi ?				(1 point)

  - Etablir pour ce système, le schéma-bloc d’un régulateur d’état analogique avec intégrateur avec limitation du signal de commande à ± 10 V et limitation de l’intégrateur à ± 5 V. 									(3 points)

  - Déterminer un régulateur d’état analogique avec intégrateur (coefficients k1, k2, kr) pour que le système en closed-loop possède 3 pôles identiques à -8 rad/s.	(5 points)

  - Déterminer le code du régulateur d’état digital avec intégrateur, avec limitation du signal de commande à ± 10 V et limitation de l’intégrateur à ± 5 V (Anti-Reset-Windup). 																					(4 points)

Exercice 2									(10 points)

Soit un filtre dont les diagrammes de Bode dans les domaines analogique et numérique sont représentés respectivement en bleu et en rouge dans la figure ci-dessous :

  - Quelle est l’ordre de ce filtre et sa fonction de transfert en ‘s’?													(2 points)

  - Quelle période d’échantillonnage, choisissez-vous pour numériser ce filtre ?

(1 point)

  - Quelle est sa fonction de transfert en ‘z’ ? 					(3 points)

  - Ecrire le code représentant ce filtre.						(4 points)

Exercice 3									(22 points)

On souhaite régler le système suivant avec un régulateur PI numérique de période d’échantillonnage Ts = 0.01 s.

Fs=10(1+0.2s)e-0.02s

  - Calculez la fonction de transfert en z de ce système. 			(2 points)

  - Dimensionner un régulateur PI numérique dans le domaine z pour que :	(6 points)

- La constante de temps du système  F(s) soit compensée

- La boucle de réglage soit 2 fois plus rapide que le système en boucle ouverte F(s)

  - Pour pouvoir réguler ce système, établissez le schéma-bloc de la boucle de réglage comportant les éléments suivants :						(6 points)

- Régulateur PI

- Prédicteur de Smith

- Commande Feed-Forward complète

- Limitation du signal de commande à ± 5 V

- Limitation de l’intégrateur à ± 3 V (Anti-Reset-Windup)

  - Etablir le code complet pour implémenter les éléments suivants :		(8 points)

- Régulateur PI

- Prédicteur de Smith

- Commande Feed-Forward complète

- Limitation du signal de commande à ± 5 V

- Limitation de l’intégrateur à ± 3 V (Anti-Reset-Windup)