# Examen blanc préparatoire

Examen du 18.11.2025

Exercice 1

Soit un moteur à courant continu dont le modèle d’état est donné :

A = , 	B = ,	C = ,	D =

- Déterminez la résistance R et l’inductance L des enroulements, ainsi que la constante k et l’inertie J du moteur.

- Déterminez un régulateur d’état de vitesse (coefficients  ) pour que le système en closed-loop possède un amortissement de  et une pulsation propre de

- Déterminez-le(s) équation(s) du régulateur d’état de vitesse.

- Calculez algébriquement les valeurs à attribuer aux coefficients  et  pour réaliser un observateur de courant adapté au système.

- Quelles sont les variables d’entrée de l’observateur et quelles sont les variables observées ?

- Déterminez les équations de l’observateur.

Exercice 2

Soit un moteur à courant continu dont la fonction de transfert entre la tension d’alimentation et la vitesse de rotation est

Fs=ωsUs=1.12(1+0.005s)(1+0.120s)

Fs=ωsUs=12(1+0.005s)(1+0.12s)

On souhaite réguler la vitesse de ce moteur par un régulateur PID numérique avec une période d’échantillonnage de 1 [ms].

- Calculez les 3 paramètres d’un régulateur PID numérique pour que :

- Les deux constantes de temps du moteur soient compensées.

- Le système en boucle fermée se comporte comme un filtre passe-bas d’ordre 2 suivant :

Fclz=0.02z2-z+0.02

On remplace le régulateur PID par un régulateur PD (idéal) en imposant Ki =0 et une commande Feed-Forward complète pour éliminer l’erreur permanente.

- Dessinez un schéma-bloc qui représente le moteur DC avec le régulateur PD numérique et la commande Feed-Forward numérique complète.

- Ecrivez le code du régulateur PD idéal et sa commande Feed-forward complète.

Exercice 3

Soit un filtre de fonction de transfert F(s)=s+10s+100 que l’on souhaite implanter sur un processeur.

- Quelle fréquence d’échantillonnage, choisissez-vous pour numériser ce filtre ?

- Dessinez le diagramme de Bode (uniquement en amplitude) des deux filtres analogique et numérique.

- Quelle est sa fonction de transfert en ‘z’ ?

- Ecrivez le code représentant ce filtre.

Examen blanc préparatoire

Examen du 18.11.2025

Aufgabe 1

Gegeben ist ein Gleichstrommotor, für dessen Zustandsmodell Folgendes gilt:

A = , 	B = ,	C = ,	D =

- Bestimmen Sie den Widerstand R und die Induktivität L der Wicklungen sowie die Konstante k und die Trägheit J des Motors.

- Bestimmen Sie einen Geschwindigkeitszustandsregler (Koeffizienten  ), damit der geschlossene Regelkreis (Closed Loop) eine Verstärkung von  und eine Eigenschwingung von aufweist.

- Bestimmen Sie die Gleichung(en) des Geschwindigkeitszustandsreglers.

- Berechnen Sie algebraisch die Werte der Koeffizienten  und  für die Nachführung des Zustandsbeobachters zum System.

- Gesucht sind die Eingangsvariablen des Beobachters sowie die beobachteten Variablen.

- Bestimmen Sie die Gleichungen des Beobachters.

Aufgabe 2

Gegeben sei ein Gleichstrommotor, dessen Übertragungsfunktion zwischen der Versorgungsspannung und der Drehgeschwindigkeit wie folgt lautetFs=ωsUs=1.12(1+0.005s)(1+0.120s):

Fs=ωsUs=12(1+0.005s)(1+0.12s)

Wir möchten die Geschwindigkeit dieses Motors mit einem digitalen PID-Regler und einer Abtastperiode von 1 [ms] regeln.

a) Berechnen Sie die 3 Parameter eines digitalen PID-Reglers so dass:

- Die beiden Zeitkonstanten des Motors werden kompensiert.

- Das geschlossene Regelungssystem verhält sich wie ein Tiefpassfilter zweiter Ordnung wie folgt:

Fclz=0.02z2-z+0.02

Wir ersetzen den PID-Regler durch einen (idealen) PD-Regler, indem wir Ki =0 und eine vollständige Feed-Forward-Regelung vorschreiben, um den permanenten Fehler zu eliminieren.

- Zeichnen Sie ein Blockdiagramm, das den Gleichstrommotor mit dem digitalen PD-Regler und der vollständigen digitalen Feed-Forward-Steuerung darstellt.

- Schreiben Sie den Code für den idealen PD-Regler und seine vollständige Feed-Forward-Steuerung.

Aufgabe 3

Gegeben ist ein Filter mit der ÜbertragungsfunktionF(s)=s+10s+100, das auf einem Prozessor implementiert werden soll.

- Welche Abtastfrequenz wählen Sie für die Digitalisierung dieses Filters?

- Zeichnen Sie das Bode-Diagramm (nur Amplitude) des analogen und digitalen Filters.

- Berechnen Sie die z-Übertragungsfunktion.

- Schreiben Sie den Code für dieses Filter.