# Advanced Control

Examen du 27.11.2025

Durée: 90 minutes

Classe:				Nom:					Prénom:

Exercice 1									(25 Points)

Soit un système thermique décrit par les équations différentielles suivantes :

T1(t)+4⋅T1(t)-3⋅P(t)+2⋅T2(t)=0
T2(t)+2⋅T2(t)-T1(t)=0

LaFs=0.2(1+0.1s)e-0.02s grandeur d’entrée est la puissance P et la grandeur de sortie est la température T1.

- Calculez le modèle d’état (matrices A,B,C et D) de ce système.		(3 Points)

- Est-ce que ce système est stable ? Justifiez.					(2 Points)

- Déterminez pour ce système, un régulateur d’état de la température T1 avec intégrateur (coefficients k1, k2, kr) pour que le système en closed-loop se comporte comme le filtre objectif suivant :

(8 Points)

- Fobjs= Fcls =10s3+9s2+26.3s+10

- Déterminez le code du régulateur d’état digital avec intégrateur, avec limitation du signal de commande à ± 10 V et limitation de l’intégrateur à ± 5 V. 			(4 Points)

- Ce système est-il observable ? Justifiez.						(1 Point)

- Quelles sont les variables d’entrée de l’observateur et quelles sont les variables observées ?											(1 Point)

- Calculez les valeurs à attribuer aux coefficients  et  pour réaliser un observateur adapté au système, au moins deux fois plus rapide que le système en closed-loop.													(4 Points)

- Déterminez les équations différentielles de l’observateur.			(2 Points)

Exercice 2									(20 Points)

On désire régler le système suivant avec un régulateur PD idéal numérique de période d’échantillonnage Ts = 200 ms.

Fs=0.1(1+4s)(1+2s)

- Calculez la fonction de transfert en z de ce système.				(3 Points)

- Dimensionnez le régulateur PD idéal numérique, pour que :			(5 Points)

- La constante de temps dominante du système soit compensé.

- le système en closed-loop se comporte comme le filtre suivant:

Fclz=…z2-0.9048 z+0.004641

- Calculez l’erreur permanente (e/w) de ce système de réglage pour une consigne constante.										(2 Points)

- Dessinez le schéma-bloc du système en boucle fermée en y ajoutant  une commande Feed-Forward complète et la limitation du signal de commande à ± 10 V														(4 Points)

- Etablissez le code complet pour implémenter les éléments suivants :		(6 Points)

- Régulateur PD filtré avec Tfil = 0.5 s et avec la dérivation séparée de la consigne.

- Commande Feed-Forward complète.

- Limitation du signal de commande à ± 10 V.