Etude de Cas : Optimisation DFM/DFA d’un Tournevis

## 1. Introduction

Cette étude de cas vise à appliquer les principes du Design for Manufacturing (DFM) et du Design for Assembly (DFA) à un produit du quotidien : un tournevis. L’objectif est de repenser sa conception pour réduire les coûts de fabrication, simplifier l’assemblage et améliorer la qualité.

## 2. Présentation du Produit

### 2.1 Spécifications Initiales

- Produit : Tournevis manuel

- Composants :

  - Manche en bois ou plastique

  - Tige en acier trempé

  - Fixation entre la tige et le manche (colle, vis, sertissage)

- Dimensions :

  - Longueur totale : 200 mm

  - Diamètre du manche : 30 mm

- Coût initial : 3.00 CHF / unité

- Temps d’assemblage : 40 secondes

## 3. Analyse DFM (Design for Manufacturing)

L’objectif du DFM est de simplifier la fabrication en optimisant les matériaux et les processus de production.

### 3.1 Problèmes identifiés

| Aspect | Problème | Optimisation DFM | Impact attendu |
| --- | --- | --- | --- |
| Matériau du manche | Bois nécessitant un usinage et un vernis | Remplacement par un manche en plastique injecté | -0.50 CHF / unité |
| Forme du manche | Complexe et difficile à mouler | Optimisation pour moulage plus simple | -0.30 CHF / unité |
| Fixation de la tige | Assemblage manuel vissé et collé | Utilisation d’un sertissage par surmoulage | -0.45 CHF / unité |

## 4. Analyse DFA (Design for Assembly)

L’objectif du DFA est de simplifier et accélérer l’assemblage du tournevis.

### 4.1 Problèmes identifiés et solutions

| Aspect | Problème | Optimisation DFA | Impact attendu |
| --- | --- | --- | --- |
| Assemblage de la tige | Nécessite plusieurs opérations | Intégration par surmoulage | -15 sec / unité |
| Fixation de l’axe | Positionnement manuel précis | Gabarit d’auto-alignement | -10 sec / unité |
| Marquage du logo | Impression manuelle | Intégration dans le moule | -0.20 CHF / unité |

## 5. Synthèse des Améliorations

### 5.1 Comparaison avant/après optimisation

| Critère | Avant optimisation | Après optimisation | Amélioration |
| --- | --- | --- | --- |
| Coût total | 3.00 CHF / unité | 2.00 CHF / unité | -1.00 CHF (-33%) |
| Temps d’assemblage | 40 sec | 20 sec | -50% |

L’application de la méthodologie DFM/DFA sur ce tournevis a permis de :

✅ Réduire les coûts de fabrication de 33%

✅ Diviser par deux le temps d’assemblage

✅ Standardiser les composants et améliorer la qualité

## 6. Questions pour les étudiants

- Quelles autres améliorations pourraient être apportées ?

- Quels autres matériaux pourraient être envisagés ?

- Comment ces méthodes pourraient-elles s’appliquer à d’autres objets du quotidien ?