Exercice 1 : Vérification de l'observabilité et de la gouvernabilité

Soit un processus continu linéaire défini par les matrices d'état suivantes :

A=01-4-5, B=01, C=10, D=0

- Gouvernabilité : Calculez la matrice de gouvernabilité G=BAB et déterminez son rang. Le système est-il entièrement gouvernable ?

- Observabilité : Calculez la matrice d'observabilité O=CCA et déterminez son rang. Les états x1 et x2 peuvent-ils être estimés à l'aide d'un observateur ?

Exercice 2 : Calcul de la matrice de gain de l'observateur F (Placement de pôles)

On souhaite concevoir un observateur d'état (filtre de Luenberger) pour le processus défini à l'exercice 1.

- Dynamique de l'observateur : Expliquez pourquoi les pôles de l'observateur doivent être placés plus à gauche dans le plan complexe que ceux de la boucle de régulation (système bouclé).

- Dimensionnement analytique :

  - On impose à l'observateur deux pôles réels identiques à sobs=-20 rad/s.

  - Calculez analytiquement la matrice de gain de l'observateur F=f1f2 en résolvant l'équation caractéristique :

detsI-A-FC)=s+202

- Commande MATLAB : Donnez la ligne de commande MATLAB exacte utilisant la fonction place pour trouver F. (Rappel du cours : FT = place(A', C', poles_obs))

Exercice 3 : Régulation d'état complète avec observateur et matrice de consigne L

Soit un moteur DC simplifié dont les variables d'état sont le courant x1=it et la vitesse x2=ωt. Les matrices du système sont :

A=-1000-10010000, B=1000, C=01, D=0

- Pôles en boucle ouverte : Calculez les pôles du processus en boucle ouverte detsI-A=0.

- Gain du régulateur K : On veut imposer les pôles de la boucle fermée à pcl1=-1000 et pcl2=-1000. Sachant que la matrice de contre-réaction est K=k1  k2, vérifiez que K=10  9.

- Gain de consigne L : Calculez la matrice de correction de consigne L permettant d'obtenir une erreur statique nulle en régime permanent à l'aide de la formule du cours :

L=CBK-A-1B-1

- Placement des pôles de l'observateur F : Pour garantir une convergence rapide du modèle d'état estimé, on choisit pobs1=-3000 et pobs2=-3000. Déterminez la matrice F=f1f2.

Exercice 4 : Analyse de la dynamique Observateur vs Régulateur (Interprétation)

On considère un régulateur d'état dont les pôles de boucle fermée ont été fixés à preg=-1, -1.1, -1.2.

- Cas A : On choisit pour l'observateur pobs=-2, -2.1, -2.2. Que constate-t-on sur la trajectoire des états estimés xt par rapport aux états réels xt ?

- Cas B : Si l'utilisateur choisit par erreur pobs=-0.2, -0.3, -0.4, explicitez les conséquences sur la réponse temporelle du système et la commande ut.

Exercice 5 : Synthèse globale (Méthodologie)

En vous basant sur la démarche du cours :

- Énumérez dans l'ordre les 5 étapes clés pour la conception complète d'un régulateur d'état avec observateur d'un système multivariable (MIMO).

- Si la simulation montre une faible robustesse face aux variations des paramètres du processus physique, quelle est l'action corrective préconisée ?

Exercice 6 : Mécanique — Véhicule autonome avec suspension active

Un système de suspension active est modélisé par la position du châssis x1=yt [m] et sa vitesse verticale x2=vt [m/s]. L'actionneur applique une force verticale ut [N].

Le modèle d'état est donné par :

A=01-20-2, B=00.001, C=10, D=0

Seule la position x1 du châssis est mesurée par un capteur laser. La vitesse x2 doit être estimée.

- Contrôle d'observabilité : Calculez la matrice d'observabilité O et vérifiez que detO≠0 pour confirmer qu'un observateur peut estimer la vitesse x2.

- Dimensionnement de l'observateur F : On souhaite imposer une dynamique rapide à l'observateur avec deux pôles réels identiques sobs=-50 rad/s.

  - Calculez analytiquement le gain de l'observateur F=f1f2.

Exercice 7 : Thermique — Contrôle de température d'un four industriel

Un four à deux zones thermiques est décrit par la température de l'enceinte x1=T1t [°C] et la température de la pièce à traiter x2=T2t [°C]. L'élément chauffant fournit une puissance ut [kW].

A=-0.50.20.1-0.1, B=20, C=01, D=0

La température de l'enceinte x1 n'est pas mesurée directement pour éviter d'endommager le capteur, seule la température de la pièce x2 est mesurée par un pyromètre infrarouge.

- Gouvernabilité et Observabilité :

  - Calculez detG et detO. Le système est-il entièrement gouvernable et observable ?

- Gain de régulation K : On vise pour la boucle fermée des pôles pcl=-2, -2. Déterminez le vecteur de contre-réaction K=k1 k2.

- Gain de l'observateur F (Principe de dualité) :

  - En choisissant des pôles d'observateur 3 fois plus rapides que le régulateur (pobs=-6, -6), déterminez le gain F=f1f2.

Exercice 8 : Hydraulique — Régulation de niveau de deux cuves en cascade

Deux cuves communicantes reçoivent un débit d'entrée ut [L/min] dans la première cuve. Les variables d'état représentent les hauteurs d'eau x1=h1t et x2=h2t [cm].

Le modèle d'état linéarisé s'écrit :

A=-211-1, B=10, C=01, D=0

Un unique capteur de niveau est placé sur la seconde cuve (y=x2).

- Calcul du gain de consigne L :

  - Le régulateur d'état a été calculé et donne K=3 2.

  - Calculez la matrice de correction de consigne L assurant un écart statique nul en régime permanent :

L=CBK-A-1B-1

- Code MATLAB complet :

Écrivez les lignes de commande MATLAB permettant de :

  - Définir le modèle d'état A,B,C,D.

  - Calculer K pour des pôles de régulation preg=-4, -5.

  - Calculer F pour des pôles d'observateur pobs=-12, -15 via la méthode transposée (place).

  - Calculer le gain L.

Solutions

Solution de l'Exercice 1 : Vérification de l'observabilité et de la gouvernabilité

1. Gouvernabilité

- Calcul de AB :

AB=01-4-501=1-5

- Matrice de gouvernabilité G :

G=BAB=011-5

- Rang de G :

detG=0⋅-5-1⋅1=-1≠0⟹rangG=2=n

- Conclusion : Le rang est égal au nombre d'états n=2, donc le système est entièrement gouvernable.

2. Observabilité

- Calcul de CA :

CA=1001-4-5=01

- Matrice d'observabilité O :

O=CCA=1001

- Rang de O :

detO=1≠0⟹rangO=2=n

- Conclusion : Le rang est égal à n=2, le système est entièrement observable. Tous les états peuvent être reconstruits par un observateur.

Solution de l'Exercice 2 : Calcul de la matrice de gain de l'observateur F

1. Dynamique de l'observateur

Pour que la variable d'état estimée xt converge rapidement vers l'état réel xt du processus, la dynamique de l'observateur doit être plus rapide que celle du processus en boucle fermée. Placer les pôles plus à gauche dans le plan complexe garantit cette convergence rapide.

2. Dimensionnement analytique

Soit F=f1f2.

A-FC=01-4-5-f1f210=-f11-4-f2-5

- Polynôme caractéristique désiré :

s+202=s2+40s+400

- Calcul de detsI-A-FC) :

dets+f1-14+f2s+5=s+f1s+5+4+f2=s2+f1+5s+5f1+f2+4

- Identification des coefficients :

  - Terme en s : f1+5=40⟹f1=35

  - Terme constant : 5f1+f2+4=400⟹535+f2+4=400⟹179+f2=400⟹f2=221

F=35221

3. Commande MATLAB

Matlab

FT = place(A', C', [-20; -20]);

F = FT';

(Transposition de A et C appliquée selon la formule du cours : FTAT,CT)

Solution de l'Exercice 3 : Régulation d'état complète avec observateur

1. Pôles en boucle ouverte

detsI-A=dets+1000100-1000s=ss+1000+100000=s2+1000s+100000

Δ=10002-4100000=600000>0

p1,2=-1000±6000002≈-112.7 rad/s et -887.3 rad/s

2. Gain du régulateur K

Soit K=k1 k2.

A-BK=-1000-10010000-1000k1k2=-1000-100k1-100-100k210000

detsI-A-BK)=dets+1000+100k1100+100k2-1000s=s2+1000+100k1s+100000+100000k2

- Polynôme ciblé : s+10002=s2+2000s+1000000

- Identification :

  - 1000+100k1=2000⟹k1=10

  - 100000+100000k2=1000000⟹k2=9

K=109

3. Gain de consigne L

BK-A=100090000--1000-10010000=20001000-10000

BK-A-1=110000000-100010002000=0-0.0010.0010.002

CBK-A-1B=010-0.0010.0010.0021000=0.0010.0021000=0.1

L=0.1-1=10

4. Pôles de l'observateur F

Soit F=f1f2.

A-FC=-1000-100-f11000-f2

detsI-A-FC)=dets+1000100+f1-1000s+f2=s2+1000+f2s+1000f2+100000+1000f1

- Polynôme ciblé : s+30002=s2+6000s+9000000

- Identification :

  - 1000+f2=6000⟹f2=5000

  - 10005000+100000+1000f1=9000000⟹5100000+1000f1=9000000⟹f1=3900

F=39005000

Solution de l'Exercice 4 : Analyse de la dynamique Observateur vs Régulateur

- Cas A (pobs plus rapides que preg) : Les états estimés xt rejoignent très vite les états réels xt. La réponse globale du système suit fidèlement les performances imposées par le régulateur (sortie propre et convergente).

- Cas B (pobs plus lents que preg) : Si l'observateur est plus lent que la boucle fermée, la reconstruction d'état accuse un retard. Cela produit des oscillations à l'initialisation ou lors de changements de consigne, des dépouillements de la commande ut et un risque de dégradation importante de la stabilité globale du système asservi.

Solution de l'Exercice 5 : Synthèse globale

- Les 5 étapes de la démarche :

  - Vérification de la gouvernabilité et de l'observabilité du système.

  - Conception et synthèse du régulateur (calcul de K et L).

  - Conception et synthèse de l'observateur (calcul de F, avec pôles plus rapides que le régulateur).

  - Analyse globale du système par simulation et test de robustesse face aux variations des paramètres du processus.

  - Réalisation pratique si les simulations sont satisfaisantes, sinon répétition des étapes 2 et 3.

- Action corrective en cas de faible robustesse : Il convient d'ajuster l'emplacement des pôles du régulateur et/ou de l'observateur (étapes 2 et 3) pour réduire la sensibilité aux incertitudes modélisées ou d'envisager une structure avec intégrateur (K+).

Solution de l'Exercice 6 (Suspension active)

- Observabilité :

CA=1001-20-2=01

O=CCA=1001⟹detO=1≠0

Le rang est égal à 2, le système est observable.

- Dimensionnement de F :

A-FC=01-20-2-f1f210=-f11-20-f2-2

detsI-A-FC)=s+f1s+2+20+f2=s2+f1+2s+2f1+f2+20

Polynôme cible : s+502=s2+100s+2500

  - f1+2=100⟹f1=98

  - 298+f2+20=2500⟹216+f2=2500⟹f2=2284

F=982284

Solution de l'Exercice 7 (Four thermique)

- Gouvernabilité et Observabilité :

  - AB=-0.50.20.1-0.120=-10.2⟹G=2-100.2⟹detG=0.4≠0 (Gouvernable).

  - CA=01-0.50.20.1-0.1=0.1-0.1⟹O=010.1-0.1⟹detO=-0.1≠0 (Observable).

- Gain du régulateur K=k1 k2 :

A-BK=-0.5-2k10.2-2k20.1-0.1

detsI-A-BK)=s2+0.6+2k1s+0.03+0.2k1+0.2k2

Polynôme cible : s+22=s2+4s+4

  - 0.6+2k1=4⟹k1=1.7

  - 0.03+0.21.7+0.2k2=4⟹0.37+0.2k2=4⟹k2=18.15

K=1.718.15

- Gain de l'observateur F :

detsI-A-FC)=s2+0.6+f2s+0.03+0.5f2+0.1f1

Polynôme cible : s+62=s2+12s+36

  - 0.6+f2=12⟹f2=11.4

  - 0.03+0.511.4+0.1f1=36⟹5.73+0.1f1=36⟹f1=302.7

F=302.711.4

Solution de l'Exercice 8 (Cuves hydrauliques)

- Calcul de L :

BK-A=1032--211-1=52-11

BK-A-1=15--21-215=171-215

CBK-A-1B=01171-21510=171510=17

L=17-1=7

- Code MATLAB :

Matlab

% Définition des matrices du système

A = [-2 1; 1 -1];

B = [1; 0];

C = [0 1];

D = 0;

% 1. Gain du régulateur K

poles_reg = [-4; -5];

K = place(A, B, poles_reg);

% 2. Gain de l'observateur F (avec transposition)

poles_obs = [-12; -15];

FT = place(A', C', poles_obs);

F = FT';

% 3. Gain de consigne L

L = inv(C * inv(B*K - A) * B);