Corrigés détaillés
Chapitre 2

Exercice 1

Données du problème

La fonction de transfert en temps continu du procédé est :

Ks=5⋅e-4s28s+1

À partir de ce système du premier ordre avec retard pur, nous identifions :

- Gain statique (K0) : 5

- Constante de temps (T) : 28 s

- Retard pur / Temps mort (τ) : 4 s

Solution détaillée

a) Sélection de la période d'échantillonnage (h)

1. Règle empirique pour le choix de h

En commande numérique, une règle empirique courante pour préserver les performances dynamiques et la stabilité du système sans surcharger inutilement le calculateur consiste à choisir la période d'échantillonnage h en fonction de la constante de temps dominante T (cf cours) :  hmax=T10

En remplaçant T=28 s :

hmax=2810=2.8 s

Pour garantir une bonne fidélité dynamique et la stabilité en boucle fermée, la période d'échantillonnage h doit respecter la condition :

h≤hmax=2.8 s

2. Évaluation des options proposées

Comparons les options proposées dans l'énoncé :

- I) h=0.1 s : 0.1 s≤2.8 s. Cette valeur est valide et offre une excellente précision dynamique.

- II) h=2 s : 2 s≤2.8 s. C'est également une valeur acceptable.

- III) h=4 s : Dépasse hmax (trop lent).

- IV) h=10 s : Dépasse hmax (trop lent).

- V) h=28 s : Égale à la constante de temps T, ce qui est beaucoup trop lent et entraîne une dégradation importante de la stabilité.

3. Conclusion

Les solutions I (h=0.1 s) et II (h=2 s) sont toutes deux acceptables, mais la solution I (h=0.1 s) est la meilleure car elle permet de se rapprocher au mieux du comportement continu du système.

b) Fréquence de coupure du filtre de garde (anti-repliement)

1. Rôle et formule de la fréquence de coupure

Le filtre de garde (filtre anti-repliement) est un filtre passe-bas analogique placé avant le convertisseur A/N pour atténuer les bruits haute fréquence et éviter le phénomène de repliement de spectre (aliasing).

La règle empirique reliant la fréquence de coupure fc du filtre de garde à la période d'échantillonnage h est :

fc=1…2h soit fc∈1h,2h

2. Calcul pour la solution I (h=0.1 s)

Si l'on choisit la solution I (h=0.1 s) :

- Borne inférieure :

fc,min=10.1 s=10 Hz

- Borne supérieure :

fc,max=20.1 s=20 Hz

3. Conclusion

La fréquence de coupure fc du filtre de garde doit être réglée dans la plage 10 Hz à 20 Hz (fc=10…20 Hz).

Exercice 2

Rappels théoriques sur la transformée en z inverse

Pour retrouver la suite temporelle wk correspondant à une fraction rationnelle Wz, on utilise la méthode de décomposition en éléments simples. Deux approches principales sont utilisées :

- Décomposition directe de Wz :

  - Z-11=δk (impulsion unité / Dirac discret)

  - Z-1z-n=δk-n (impulsion retardée)

  - Z-1zz-a=ak⋅uk (pour k≥0, où uk est l'échelon unité)

- Décomposition de Wzz : Cette méthode permet d'isoler directement des termes de la forme zz-a, dont la transformée inverse est immédiatement ak pour k≥0.

Partie a)

On cherche la transformée en z inverse de :

Wz=z+1z2z-1

Méthode 1 : Décomposition de Wzz (Méthode recommandée)

Division de Wz par z :

Wzz=z+1z3z-1

On effectue la décomposition en éléments simples de Wzz :

Wzz=Az+Bz2+Cz3+Dz-1

Calcul des coefficients :

- Coefficient D (pôle simple z=1) :

D=z+1z3​z=1=1+113=2

- Coefficient C (pôle d'ordre 3 en z=0) :

C=z+1z-1​z=0=0+10-1=-1

- Coefficient B :

B=ddzz+1z-1​z=0=1z-1-z+11z-12​z=0=-2z-12​z=0=-2

- Coefficient A :

A=12d2dz2z+1z-1​z=0=12⋅ddz-2z-12​z=0=124z-13​z=0=2-13=-2

Reconstitution de Wz :

Wzz=-2z+-2z2+-1z3+2z-1

En multipliant par z :

Wz=-2-2z-1z2+2zz-1

Passage au domaine temporel wk :

En appliquant la transformée inverse à chaque terme :

- Z-1-2=-2δk

- Z-1-2z=-2δk-1

- Z-1-1z2=-δk-2

- Z-12zz-1=2⋅1k=2 pour k≥0

D'où l'expression du corrigé :

wk=-2δk-2δk-1-δk-2+2 pour k≥0

Partie b)

On cherche la transformée en z inverse de :

Wz=z+3z2-3z+2

Étape 1 : Factorisation du dénominateur

Les racines de z2-3z+2=0 sont z=1 et z=2.

Wz=z+3z-1z-2

Étape 2 : Décomposition de Wzz

Wzz=z+3zz-1z-2

On pose la décomposition en éléments simples :

Wzz=Az+Bz-1+Cz-2

Calcul des coefficients par la méthode des résidus [Note 1]:

- Coefficient A (en z=0) :

A=z+3z-1z-2​z=0=0+3-1-2=32=1.5

- Coefficient B (en z=1) :

B=z+3zz-2​z=1=1+311-2=4-1=-4

- Coefficient C (en z=2) :

C=z+3zz-1​z=2=2+322-1=52=2.5

Reconstitution de Wz :

Wzz=1.5z-4z-1+2.5z-2

En multipliant par z :

Wz=1.5-4zz-1+2.5zz-2

Étape 3 : Passage au domaine temporel wk

En appliquant la transformée inverse à chaque terme :

- Z-11.5=1.5δk

- Z-1-4zz-1=-4⋅1k=-4 pour k≥0

- Z-12.5zz-2=2.5⋅2k pour k≥0

D'où l'expression finale exacte du corrigé :

wk=1.5δk-4+2.5⋅2k pour k≥0

Exercice 3

Énoncé

Calculer la fonction de transfert du processus discret régi par l'équation aux différences :

yk+2-3yk+1+2yk=uk

Étapes de résolution

Étape 1 : Hypothèse des conditions initiales nulles

Pour déterminer la fonction de transfert Hz=YzUz d'un système discret, on suppose que le système est au repos à l'origine. C'est-à-dire que toutes les conditions initiales sont nulles :

y0=0, y1=0

Étape 2 : Application de la transformée en z

En appliquant la propriété du décalage temporel (avance) de la transformée en z sous conditions initiales nulles (Zxk+m=zmXz) :

- Zyk+2=z2Yz

- Zyk+1=zYz

- Zyk=Yz

- Zuk=Uz

En remplaçant chaque terme dans l'équation aux différences :

z2Yz-3zYz+2Yz=Uz

Étape 3 : Factorisation par Yz

On met la transformée de la sortie Yz en facteur dans le membre de gauche :

z2-3z+2Yz=Uz

Étape 4 : Expression de la fonction de transfert Hz

La fonction de transfert Hz est définie comme le rapport entre la transformée en z de la sortie Yz et celle de l'entrée Uz :

Hz=YzUz

En isolant YzUz, on obtient le résultat exact du corrigé :

Hz=YzUz=1z2-3z+2

Note complémentaire (Analyse de stabilité) :

Si l'on factorise le dénominateur de Hz :

Hz=1z-1z-2

Les pôles du système sont z1=1 et z2=2. Comme au moins un pôle se trouve à l'extérieur du cercle unité (|z2|=2>1), ce système discret est instable en boucle ouverte.

Exercice 4

Énoncé

Soit l'équation aux différences :

yk-2yk-1=uk

Les conditions initiales étant nulles (yk=0 pour k<0), calculer y3 lorsque l'entrée uk est un saut indiciel d'amplitude 5.

Données

- Condition initiale : y0=0

- Entrée : uk=5 pour tout k≥0 (ou k≥1)

- Équation récurrente : yk=uk+2yk-1

Résolution pas à pas (Méthode récursive)

1. Pour k=1

- Entrée : u1=5

- Équation : y1-2y0=u1

- Calcul :

y1=u1+2y0=5+20=5

2. Pour k=2

- Entrée : u2=5

- Équation : y2-2y1=u2

- Calcul :

y2=u2+2y1=5+25=5+10=15

3. Pour k=3

- Entrée : u3=5

- Équation : y3-2y2=u3

- Calcul :

y3=u3+2y2=5+215=5+30=35

Conclusion

La valeur recherchée est :

y3=35

Exercice 5

Énoncé

Soit un système dont la fonction de transfert discrète s'écrit :

Kz=0.393z-0.607

Déterminer sa réponse indicielle (la réponse à un échelon unité).

Étapes de résolution

Étape 1 : Expression de l'entrée Uz

La réponse indicielle correspond à la réponse du système lorsque l'entrée est un échelon unité uk=1 pour k≥0. Sa transformée en z est :

Uz=zz-1

Étape 2 : Expression de la sortie Yz

La transformée en z de la sortie Yz est le produit de l'entrée Uz par la fonction de transfert Kz :

Yz=Uz⋅Kz=zz-1⋅0.393z-0.607

Étape 3 : Décomposition en éléments simples

Pour faciliter la recherche de la transformée inverse, on divise Yz par z :

Yzz=0.393z-1z-0.607

On pose la décomposition sous la forme :

Yzz=Az-1+Bz-0.607

Calcul des coefficients A et B :

- Coefficient A (pôle en z=1) :

A=0.393z-0.607​z=1=0.3931-0.607=0.3930.393=1

- Coefficient B (pôle en z=0.607) :

B=0.393z-1​z=0.607=0.3930.607-1=0.393-0.393=-1

Reconstitution de Yz :

Yzz=1z-1-1z-0.607

En remultipliant par z, on obtient l'expression du corrigé :

Yz=zz-1-zz-0.607

Étape 4 : Passage au domaine temporel yk

En appliquant la transformée en z inverse terme à terme à l'aide des couples usuels Z-1zz-a=ak :

- Z-1zz-1=1k=1

- Z-1zz-0.607=0.607k

D'où l'expression de la réponse indicielle temporelle :

yk=1-0.607k avec h=1 s

Remarque sur le régime permanent (k→∞)

Lorsque k→∞, comme |0.607|<1, le terme 0.607k→0. La valeur finale en régime permanent vaut donc limk→∞yk=1.

Exercice 6

Énoncé

Pour tester un algorithme inconnu implanté dans un processeur, on examine sa réponse indicielle. Le processeur fournit le signal de sortie suivant :

- y0=0

- y1=0

- y2=0

- y3=1

- y4=3

- y5=2

- yk=0 pour k≥6

Déterminer l'algorithme exécuté par le processeur sous la forme yk=fuk.

Données

- Entrée (saut indiciel / échelon unité) : uk=1 pour k≥0. Sa transformée en z est :

Uz=zz-1=11-z-1

Étapes de résolution

Étape 1 : Expression de la sortie Yz

Par définition de la transformée en z d'une suite causale Yz=k=0∞ykz-k, la réponse temporelle observée donne :

Yz=1⋅z-3+3⋅z-4+2⋅z-5=z-3+3z-4+2z-5

Étape 2 : Détermination de la fonction de transfert Hz

La fonction de transfert Hz est le rapport entre la sortie Yz et l'entrée Uz :

Hz=YzUz

En remplaçant Uz=zz-1 (ce qui équivaut à diviser Yz par 11-z-1, c'est-à-dire multiplier par 1-z-1) :

Hz=z-3+3z-4+2z-5⋅1-z-1

Développons ce produit terme à terme :

Hz=z-31-z-1+3z-41-z-1+2z-51-z-1

Hz=z-3-z-4+3z-4-3z-5+2z-5-2z-6

En regroupant les termes de même puissance de z-1 :

Hz=z-3+-1+3z-4+-3+2z-5-2z-6

Hz=z-3+2z-4-z-5-2z-6

Étape 3 : Expression de l'algorithme temporel yk

Sachant que Hz=YzUz, on a :

Yz=Hz⋅Uz=z-3+2z-4-z-5-2z-6Uz

Yz=z-3Uz+2z-4Uz-z-5Uz-2z-6Uz

En appliquant la transformée en z inverse (propriété du retard temporel Z-1z-mUz=uk-m) :

yk=uk-3+2uk-4-uk-5-2uk-6

Conclusion

L'algorithme exécuté par le processeur (filtre à réponse impulsionnelle finie - RIF / FIR) s'écrit :

yk=uk-3+2uk-4-uk-5-2uk-6

Exercice 7

Énoncé

Soit l'équation aux différences :

yk+2-2yk+1+yk=uk+1-2uk

Calculer la réponse temporelle yk pour une entrée uk=2k avec k≥0, en supposant les conditions initiales nulles.

Étapes de résolution

Étape 1 : Détermination de la fonction de transfert Hz

En appliquant la transformée en z sous conditions initiales nulles (Zxk+m=zmXz) :

z2-2z+1Yz=z-2Uz

On en déduit la fonction de transfert Hz=YzUz :

Hz=YzUz=z-2z2-2z+1=z-2z-12

Étape 2 : Transformée en z de l'entrée uk

L'entrée appliquée au système est uk=2k pour k≥0.

D'après la table des transformées en z usuelles (Zak=zz-a) :

Uz=zz-2 avec h=1 s

Étape 3 : Calcul de la sortie Yz dans le domaine fréquentiel

La transformée en z de la sortie s'obtient en multipliant la fonction de transfert par la transformée de l'entrée :

Yz=Hz⋅Uz=z-2z-12⋅zz-2

On constate une simplification du facteur z-2 au numérateur et au dénominateur :

Yz=zz-12

Étape 4 : Passage au domaine temporel yk

Pour retrouver la suite temporelle yk, on applique la transformée en z inverse.

D'après la table des transformées usuelles, la formule de la rampe discrète est : Z-1zz-12=k

Conclusion

La réponse temporelle du système est :

yk=k ou yt=t avec une période d'échantillonnage h=1 s

Exercice 8

Énoncé

Un système analogique a pour fonction de transfert :

Hs=2500s2+3s+2500

Son modèle échantillonné a été calculé et est donné par la fonction de transfert en z :

Hz=0.9031⋅z+0.8743z2-0.1365⋅z+0.9139

La période d'échantillonnage est h=0.03 s.

Question : Vérifier que le gain statique et les pôles des deux modèles se correspondent.

Étapes de vérification

Partie 1 : Vérification des gains statiques (K)

1. Gain statique du système continu Hs

Le gain statique continu s'obtient grâce au théorème de la valeur finale en faisant tendre s vers 0 :

Kanalogique=lims→0Hs=lims→02500s2+3s+2500=25000+0+2500=1

2. Gain statique du système discret Hz

Le gain statique discret s'obtient en faisant tendre z vers 1 :

Knumérique=limz→1Hz=limz→10.9031⋅z+0.8743z2-0.1365⋅z+0.9139

Knumérique=0.90311+0.874312-0.13651+0.9139=1.77741.7774=1

Conclusion pour le gain statique : Kanalogique=Knumérique=1. Les gains statiques correspondent parfaitement.

Partie 2 : Vérification des pôles

1. Pôles analogiques s1,2

Les pôles de Hs sont les racines du dénominateur s2+3s+2500=0 :

- discriminant : Δ=32-412500=9-10000=-9991<0

- -Δ=9991≈99.955≈100

s1,2=-3±j99912=-1.5±j⋅49.9775≈-1.5±50j

2. Pôles numériques z1,2

Les pôles de Hz sont les racines du dénominateur z2-0.1365⋅z+0.9139=0 :

- discriminant : Δ=-0.13652-410.9139=0.01863-3.6556=-3.63697<0

- -Δ≈1.90708

z1,2=0.1365±j⋅1.907082=0.06825±0.95354j

3. Relation de correspondance z=eh⋅s

Pour vérifier que les pôles se correspondent entre le domaine continu et le domaine discret, on applique la relation d'échantillonnage z1,2=eh⋅s1,2 avec h=0.03 s :

z1,2=e0.03⋅-1.5±50j=e-0.045±1.5j=e-0.045⋅e±1.5j

- Amplitude (Partie réelle de l'exposant) :

e-0.045≈0.956

- Phase (Formule d'Euler) :

e±1.5j=cos±1.5+jsin±1.5

(avec 1.5 rad)

cos1.5 rad≈0.0707

sin1.5 rad≈0.9975

- Calcul final de z1,2 :

z1,2=0.956⋅0.0707±0.9975j≈0.0676±0.9536j

Conclusion pour les pôles : La valeur calculée z1,2≈0.0676±0.9536j coïncide parfaitement avec les pôles du modèle numérique z1,2=0.06825±0.95354j (aux erreurs d'arrondi près).

Conclusion générale

Les deux critères sont vérifiés : le gain statique est conservé (K=1) et la transformation z=eh⋅s relie directement les pôles analogiques aux pôles numériques.

Exercice 9

Énoncé

Un système d'ordre 3 a une fonction de transfert dont le dénominateur est :

Az=2z3-0.2z2-0.24z-0.08

S'agit-il d'un système stable ?

Identification des coefficients

Un polynôme caractéristique d'ordre 3 s'écrit sous la forme générale :

Az=a3z3+a2z2+a1z+a0

En identifiant les termes :

- a3=2

- a2=-0.2

- a1=-0.24

- a0=-0.08

Méthode 1 : Application du Critère de Jury (pour un polynôme du 3ᵉ degré)

Pour qu'un système discret d'ordre 3 soit stable (c'est-à-dire que toutes les racines de Az se trouvent strictement à l'intérieur du cercle unité |z|<1), les 4 conditions nécessaires et suffisantes du critère de Jury doivent être vérifiées :

1. Condition A1>0

a0+a1+a2+a3>0

-0.08-0.24-0.2+2=1.48>0 ✓ (Vérifié)

2. Condition -13A-1>0 (soit A-1<0)

-a0+a1-a2+a3>0

--0.08+-0.24--0.2+2=0.08-0.24+0.2+2=2.04>0 ✓ (Vérifié)

3. Condition sur le terme constant

a3-|a0|>0

2-|-0.08|=2-0.08=1.92>0 ✓ (Vérifié)

4. Condition du déterminant / stabilité d'ordre 3

a0a2-a1a3-a02+a32>0

Calculons chaque terme :

- a0a2=-0.08⋅-0.2=0.016

- -a1a3=--0.24⋅2=+0.48 (ce qui donne en retirant : -0.48)

- -a02=--0.082=-0.0064

- a32=22=4

0.016-0.48-0.0064+4=3.5296>0 ✓ (Vérifié)

Conclusion du critère de Jury : Toutes les conditions sont satisfaites, le système est donc stable.

Méthode 2 : Calcul direct des pôles

Pour confirmer la stabilité, on peut calculer explicitement les racines de Az=0 :

2z3-0.2z2-0.24z-0.08=0

En factorisant le polynôme, on trouve :

- Pôle réel : z1=0.5

- Pôles complexes conjugués : z2,3=-0.2±0.2j

Vérification du module des pôles :

- |z1|=|0.5|=0.5<1

- |z2,3|=-0.22+±0.22=0.04+0.04=0.08≈0.283<1

Tous les pôles ont un module strictement inférieur à 1 et se situent à l'intérieur du cercle unité.

Conclusion

Le système est STABLE.

Exercice 10

Données

Soit le filtre analogique représenté par sa fonction de transfert :

Fs=s+10s+100

Étapes de résolution

a) Choix de la période / fréquence d'échantillonnage

- Identification du pôle et de la constante de temps : Le pôle du filtre est la racine du dénominateur s+100=0, soit s=-100 rad/s.

La constante de temps T associée à ce pôle est :

T=1|s|=1100=0.01 s

- Calcul de la période d'échantillonnage (Ts) : En appliquant la règle empirique Ts=T10 :

Ts=0.0110=0.001 s=1 ms

- Fréquence d'échantillonnage correspondante (fs) :

fs=1Ts=10.001=1000 Hz=1 kHz

b) Fonction de transfert en z (Fz)

Pour transposer le pôle et le zéro du domaine s vers le domaine z, on utilise la transformation z=es⋅Ts avec Ts=0.001 s :

- Pôle dans le domaine z :

sp=-100⟹zp=e-100⋅0.001=e-0.1≈0.9048≈0.9

- Zéro dans le domaine z :

sz=-10⟹zz=e-10⋅0.001=e-0.01≈0.9900=0.99

On obtient ainsi la fonction de transfert discrète Fz :

Fz=z-0.99z-0.9

c) Algorithme / Équation aux différences (Code du filtre)

Sachant que Fz=YzUz=z-0.99z-0.9 :

- Produit en croix dans le domaine z :

z-0.9Yz=z-0.99Uz

zYz-0.9Yz=zUz-0.99Uz

- Passage au domaine temporel récursif (Transformée en z inverse) :

yk+1-0.9yk=uk+1-0.99uk

En isolant le terme yk+1 :

yk+1=0.9yk+uk+1-0.99uk

(ou sous forme causale déplacée d'un pas : yk=0.9yk-1+uk-0.99uk-1)

d) Diagramme de Bode du filtre numérique

- Gain à basse fréquence (ω→0, z→1) :

F1=1-0.991-0.9=0.010.1=0.1⟹20log100.1=-20 dB

- Gain à haute fréquence (ω→πTs, z→-1) :

F-1=-1-0.99-1-0.9=-1.99-1.9≈1.047⟹20log101.047≈0.4 dB

- Allure des courbes :

  - Gain : Le filtre se comporte comme un filtre passe-haut / d'avance de phase, débutant à -20 dB aux basses fréquences pour remonter vers 0 dB aux hautes fréquences, avec des fréquences de cassure aux zéros et pôles continus (ωz=10 rad/s et ωp=100 rad/s).

  - Phase : La phase démarre à 0∘, monte vers un maximum positif (avance de phase) entre ω=10 rad/s et ω=100 rad/s, puis redescend vers 0∘.

Notes (structurée par IA)

En automatique et en traitement du signal, la méthode des résidus et la méthode du cache-pôle (souvent appelée méthode de Heaviside) sont deux techniques utilisées pour effectuer la décomposition en éléments simples. Bien qu'elles soient étroitement liées pour les pôles simples, elles diffèrent par leur formalisme et leur capacité à traiter les pôles multiples (exercices vus en cours).

1. Domaine d'application

- Méthode du cache-pôle :

  - Idéale et très rapide pour les pôles simples (distincts).

  - Elle consiste à "cacher" (ou masquer) le terme correspondant au pôle dans le dénominateur et à évaluer la fraction restante en ce pôle.

  - Elle devient difficile ou inapplicable directement s'il y a des pôles multiples (répétés).

- Méthode des résidus :

  - Universelle, elle s'applique aussi bien aux pôles simples qu'aux pôles multiples (répétés).

  - C'est cette méthode qui a été utilisée dans l'exercice 2a pour déterminer les coefficients associés au pôle multiple d'ordre 3 en z=0 à l'aide de dérivées successives.

2. Formalisme mathématique

- Pour un pôle simple (pi) :

  - Les deux méthodes donnent exactement le même résultat mathématique. La méthode du cache-pôle n'est en réalité qu'une application visuelle et rapide de la formule du résidu pour un pôle simple :

Ri=limz→piz-pi⋅Wz ou z-pi⋅Wzz=pi

- Pour un pôle multiple d'ordre m :

  - La méthode du cache-pôle ne fonctionne plus directement.

  - La méthode des résidus utilise l'opérateur de dérivation pour trouver les coefficients associés aux termes de la forme z-pik. La formule générale pour un pôle d'ordre m est :

Rk=1m-k!limz→pidm-kdzm-kz-pim⋅Wz

3. Rapidité et complexité de calcul

- Méthode du cache-pôle :

  - Très efficace pour les calculs manuels rapides lorsque les racines du dénominateur sont évidentes et distinctes (comme dans l'exercice 2b où les racines sont z=1 et z=2). Elle évite d'écrire des limites formelles.

- Méthode des résidus :

  - Plus formelle et rigoureuse (basée sur l'analyse complexe).

  - Elle demande un effort de calcul supérieur en présence de pôles multiples en raison des dérivées successives à effectuer, mais elle garantit de ne jamais être bloqué, quelle que soit la complexité de la fonction de transfert.